| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | B50 |

3213

宿迁市地方标准

DB 3213/T 1077—2025

大水面生态养殖鲢鳙起捕管理规范

Specification for harvesting management of Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys nobilis in large water body ecological aquaculture

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省骆马湖渔业管理委员会办公室提出并归口。

本文件起草单位：江苏省骆马湖渔业管理委员会办公室。

本文件主要起草人：穆新武、江伟、蔡云海、高军、张伟。

本文件为首次发布。

大水面生态养殖鲢鳙起捕管理规范

范围

本文件规定了大水面生态养殖鲢鳙起捕的术语和定义、事前准备、现场作业、上岸管理、产品质量管理、记录和评估等管理要点。

本文件适用于宿迁地区大水面生态养殖鲢鳙的起捕。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22213  水产养殖术语

GB/T 36192  活水产品运输技术规范

GB/T 42478  农产品生产档案记载规范

NY 5051  无公害食品  淡水养殖用水水质

SC/T 1149  大水面增养殖容量计算方法

SC/T 3043  养殖水产品可追溯标签规程

SC/T 4001  渔具基本术语

SC/T 6030  渔业船舶用设备  技术要求和试验方法

术语和定义

GB/T 22213、SC/T 4001和SC/T 1149界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

大水面 large water bodies

湖泊、水库等内陆水体的统称。

生态养殖鲢鳙 ecological aquaculture of Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys nobilis

在大水面通过网箱、网围进行鲢鳙养殖，生长过程不投饵、不用药，利用天然饵料促进鲢鳙生长的一种渔业生产方式。

起捕 harvesting

对养殖周期结束或达到市场销售规格的人工养殖水产品从养殖环境中捕获的过程。

- 抄网 dip net

由网囊撑架和手柄组成，以舀取方式作业的网具。

    - 3.5

    - 无囊围网 surrounding net without bag

由取鱼部和网翼组成的围网。

事前准备

起捕报备

养殖业主应根据起捕需要，确定起捕渔船、渔具的规格和数量，以及作业类型、区域、时限、上岸地点，提前5个工作日向当地渔业行政主管部门报备。

渔船

应采用具有活水舱或配备增氧设备的渔船。

起捕渔船应统一标识，便于管理。渔业船用设备应符合SC/T 6030的相关要求。

渔具

起捕网箱生态养殖鲢鳙时应使用抄网。

起捕网围生态养殖鲢鳙时应使用抄网、网箱和无囊围网。

人员

从事起捕作业的人员应具备相应的作业技能和健康的体质。

现场作业

起捕时间

应根据鲢鳙的生活习性和市场需求确定作业时间段，需避开禁渔期、高温季节、恶劣天气等时间段。

起捕方法

在网箱内起捕时，应先拖拽网衣，将鲢鳙驱赶至网箱一角后，使用抄网将鱼打捞至渔船内。

在网围内起捕时，应先在任意拐角处安放一只网箱，便于集中暂养活鱼；再将无囊围网的网翼沿网围内侧四周布设并逐步缩小包围面积，待鲢鳙被赶至取鱼部后，用抄网打捞至暂养网箱内或渔船内。

起捕量

应实时关注水位、气温和天气的变化,灵活调整出鱼量，提高鲢鳙成活率。

现场监管

起捕时应有渔业行政执法人员进行现场监管，预防并依法处置违法捕捞行为。

上岸管理

集中上岸点

      - 选址要求

宜选择地势平坦、交通便捷、利于排水的区域，应避免阻塞交通，远离可能产生各种有毒有害物质的工业企业及其他可能产生污染源的地区或场所。

      - 基础设施

装卸设备运行作业时，对鱼体不应有机械损伤，不应有外溢的油料污染鱼体及水体。

应设有死亡渔获物、污水及废弃物无害化处理设施。

应在码头、道路等重点区域安装视频监控系统，并接入当地渔业行政主管部门的监控系统。

渔获物

起捕的鲢鳙运输至上岸点后，应根据品种、规格、状态，进行挑选和分拣。

活鱼远距离运输应选择载水运输，整个运输时间应控制在5 h以内，活鱼运输管理应符合GB/T 36192的规定。

需要暂养的活鱼应在洁净、无毒、无异味的水泥池、水族箱等水体中充氧暂养，暂养用水应符合NY 5051的规定。

若长期存放，应存放在符合卫生要求和低温要求的冻库（柜）中，物品分垛存放，标识清楚。应设有防霉、防虫、防鼠设施，并定期消毒。

设备清洗

渔船卸载结束后应至集中停靠点，对船舱进行清洗、消毒后集中停靠。

渔具应充分清洗并晾晒，晒干后再打包储存。

装卸设备（起舱机、车辆或吸鱼泵等）应保持完好、清洁，每次作业完成后应清洗、消毒后备用。

  - 产品质量管理

起捕前质量控制

报备起捕的鲢鳙应当符合水产品质量安全标准；养殖业主应根据质量安全控制要求自行或委托检测机构对水产品质量安全进行检测；经检测不符合水产品质量安全标准的，应当及时采取管控措施，不得起捕。

起捕后质量控制

起捕后的鲢鳙在保鲜、储存、运输中使用保鲜剂、防腐剂、添加剂等，应当符合国家有关强制性标准以及其他水产品质量安全规定。储存、运输鲢鳙的容器、工具和设备应当安全、无害。

承诺达标合格证管理

养殖业主应保证其起捕销售的鲢鳙符合水产品质量安全标准，并根据质量安全控制、检测结果等开具承诺达标合格证。

收购单位或个人应规范收取、保存和查验承诺达标合格证，对收购的水产品进行混装或者分装后销售的，应以销售者名义重新开具承诺达标合格证。

    - 追溯标签管理

鼓励养殖业主在承诺达标合格证上加挂水产品可追溯标签，标签的内容、参数、材质、印制与使用等应符合SC/T 3043要求。

  - 记录和评估

    - 记录报送

养殖业主应及时真实记录渔获量、留存量、销售记录、质量安全等情况，并报送至渔业行政主管部门存档，档案管理和使用应符合GB/T 42478要求。

    - 生态评估

- 渔业行政主管部门应委托科研单位对当年起捕鲢鳙产生的生态效益情况进行评估，指导下一年度生态养殖管理工作。