| ICS | 91.140.90 |
| --- | --- |
| CCS | Q78 |

3213

宿迁市地方标准

DB 3213/T XXXX—XXXX

电梯维护保养工作安全管理规范

Security management specification for elevator maintenance work

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

4.1  电梯制造单位	2

4.2  电梯使用单位	2

4.3  电梯维护保养单位	2

4.4  电梯行业协会	2

4.5  电梯维护保养人员	2

4.6  故障、技术障碍	2

5  电梯维护保养单位设立	2

5.1  设立要求	2

5.2  持续满足要求	3

5.3  法人机构基本条件	3

5.3.1  许可证	3

5.3.2  人员	3

5.3.3  工作场所	3

5.3.4  设备设施	3

5.3.5  质量保证体系	3

5.4  工作站基本条件	3

5.4.1  授权	3

5.4.2  人员	3

5.4.3  工作场所和设备设施	3

5.4.4  质量保证体系	4

5.5  报备要求	4

5.5.1  首次报备	4

5.5.2  变更报备	4

5.5.3  退出报备	4

6  电梯维护保养要求	4

6.1  维护保养合同	4

6.1.1  签订合同	4

6.1.2  合同内容	4

6.1.3  分包、转包	4

6.2  确认安全状况	5

6.3  维护保养计划和实施	5

6.3.1  计划	5

6.3.2  实施	5

6.4  隐患处理	5

6.5  公示	5

6.6  协助、指导	5

7  应急救援和演练	5

7.1  应急救援	5

7.1.1  电梯使用单位	5

7.1.2  电梯维护保养单位	6

7.2  应急保障	6

7.3  演练	6

8  台账、记录和档案	6

8.1  台账	6

8.2  维护保养记录	6

8.3  培训和考核记录	6

8.4  检查考评记录	6

8.5  年度自行检查记录	6

8.6  故障记录	7

8.7  维护保养档案	7

附录A（资料性）  宿迁市电梯维护保养单位报备表	8

A.1  宿迁市电梯维护保养单位报备表	8

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宿迁市特种设备安全协会提出。

本文件由宿迁市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：宿迁市特种设备安全协会、宿迁市市场监督管理局、江苏省特种设备安全监督检验研究院、宿迁市电梯协会、江苏省特检科技有限公司宿迁分公司。

本文件主要起草人：苏静农、彭鹏、刘之阳、蔡大鹏、金云跃、乔海涛、戴扬、邱硕、刘子康、唐达、王亮、邬宇、盛阳、朱彬彬、唐志鹏。

本文件为首次发布。

电梯维护保养工作安全管理规范

范围

本文件规定了电梯维护保养工作安全管理所涉及的术语与定义、一般要求、电梯维护保养单位设立、电梯维护保养要求、应急救援和演练以及台账、记录和档案。

本文件适用于宿迁市辖区范围内电梯维护保养工作的安全管理。

本文件适用于动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

本文件不适用于非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 18775  电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

术语和定义

GB/T 7024、GB/T 18775界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电梯使用单位  elevator user unit

实际行使电梯使用管理权力的单位。符合下列情形之一的为电梯使用单位；

新安装未移交所有权人的，项目建设单位是使用单位；

- 2)	单一产权且自行管理的，电梯所有权人是使用单位；

- 3)	委托物业服务企业等市场主体管理的，受委托方是使用单位；

- 4)	出租房屋内安装的电梯或者出租电梯的，出租单位是使用单位，法律另有规定或者当事人另有约定的，从其规定或者约定；

- 5)	属于共有产权的，共有人须委托物业服务企业、维护保养单位或者专业公司等市场主体管理电梯，受托方是使用单位。

除上述情形之外无法确定使用单位的，由电梯所在地乡镇人民政府、街道办事处协调确定使用单位，或者由电梯所在地乡镇人民政府、街道办事处承担使用单位责任。

电梯维护保养单位  elevator maintenance unit

取得相应《特种设备生产许可证》或获得授权，接受电梯使用单位委托，依据书面合同约定，对电梯开展日常维护保养的单位，包括法人机构和工作站。

法人机构 juridical person institution

具有独立的法人资格，持有法人营业执照，且取得相应《特种设备生产许可证》，从事电梯维护保养工作的单位。

工作站 elevator maintenance workstation

法人机构在《特种设备生产许可证》许可范围内自行设立的工作机构，该机构具有相应的人员和仪器设备等条件，纳入法人机构质量保证体系管理，并以法人机构的名义对电梯开展电梯维护保养工作。

一般要求

电梯制造单位

电梯制造单位对其制造的电梯的安全性能负责。

电梯制造单位对本单位制造的在用电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯维护保养单位或者使用单位在维护保养和安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并持续提供必要的技术帮助。

电梯使用单位

电梯使用单位为电梯使用安全的责任主体，应使用符合特种设备安全技术规范的电梯。

电梯使用单位应委托电梯制造单位或依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位对电梯进行维护保养。

电梯维护保养单位

电梯维护保养单位对其维护保养的电梯安全性能负责。

电梯维护保养单位应建立现场维护保养安全制度和应急救援机制，接到故障通知后，应当立即派电梯维护保养人员赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

电梯行业协会

电梯行业协会应当加强行业自律，推进电梯行业诚信体系建设，引导行业健康有序发展，组织开展电梯安全宣传，普及电梯安全常识，增强群众安全意识，提升电梯安全乘用水平。

电梯维护保养人员

电梯维护保养人员应在取得 TSG Z6001《特种设备作业人员考核规则》中相应的《特种设备作业人员证》后方可从事电梯维护保养工作。

电梯维护保养人员不应同时在两家及两家以上单位从事电梯维护保养工作。

故障、技术障碍

任何单位和人员不应设置影响电梯正常使用、安全运行的故障或者技术障碍。

电梯维护保养单位设立

设立要求

注册地不在宿迁市的法人机构，如在宿迁市地区开展电梯维护保养业务，应当在业务主要开展地区设立工作站。

持续满足要求

电梯维护保养单位的人员、工作场所、设备设施等资源条件和质量保证体系应持续满足 TSG 07《特种设备生产和充装单位许可规则》和本文件的要求。

法人机构基本条件

许可证

法人机构应依法取得相应的《特种设备生产许可证》后方可在相应许可项目（子项目）、许可参数、有效期内开展电梯维护保养工作。

人员

实际从事电梯维护保养的人员数量应满足所承担维护保养电梯的要求且人均维护保养电梯数量不应多于40台/月。

与许可范围相适应的资源条件中的人员和电梯维护保养人员应签订劳动合同、缴纳社会保险。

工作场所

具有固定的办公场所，办公场所应有仓库、仪器室、档案室、办公室等功能分区，办公场所如为租赁的，租赁合同不应低于1年。

设备设施

配备满足许可条件的施工设备、检测仪器、备品备件和劳动安全防护用具，按照规定需要进行检定、校准的检测仪器，应当检定、校准合格。

设置24小时应急救援电话，配备能够及时赶到现场完成救援解困的应急救援机动车辆。

质量保证体系

有与电梯维护保养业务相适应的质量保证体系且有效实施。

工作站基本条件

授权

工作站应取得法人机构的授权文件，并在法人机构授权范围内从事电梯维护保养工作。授权文件应明确工作站的负责人和维护保养的权限，权限内容至少包括工作站维护保养电梯的设备类别、施工类别、技术参数、区域范围、有效期等。

人员

实际从事电梯维护保养的人员数量应满足所承担维护保养电梯的要求且人均维护保养电梯数量不应多于40台/月。

应有工作站负责人、至少1名质量安全员或质量检验人员和至少3名电梯维护保养人员，质量安全员或质量检验人员与持证作业人员不可兼任，工作站负责人和电梯维护保养人员应是常驻人员。

与许可范围相适应的资源条件中的人员、电梯维护保养人员和工作站负责人应签订劳动合同、缴纳社会保险。

工作场所和设备设施

工作站的工作场所和设备设施应分别符合5.3.3、5.3.4的要求。

质量保证体系

有与电梯维护保养业务相适应的质量保证体系，该体系纳入法人机构质量保证体系管理并有效实施。

报备要求

首次报备

在宿迁地区从事电梯维护保养业务的电梯维护保养单位，在首次开展业务前，应当向市市场监督管理部门报备，并提供以下资料：

- 法人机构的《特种设备生产许可证》和法人机构授权文件；

- 宿迁市电梯维护保养单位报备表（参见附录A）；

- 与许可范围相适应，并且满足电梯维护保养需要的人员、工作场所、设备设施等资源条件的资料。

变更报备

电梯维护保养单位名称、许可范围、办公地址、联系方式、工作站负责人以及授权范围和授权有效期发生变化时应及时告知市市场监督管理部门。

退出报备

未能持续满足相关特种设备安全技术规范以及本文件要求的电梯维护保养单位，应当主动停止相应电梯维护保养业务并及时告知市市场监督管理部门。

电梯维护保养要求

维护保养合同

签订合同

电梯维护保养单位与电梯使用单位应签订书面合同。

电梯购销合同中电梯制造单位提供的产品质量保证服务条款不能替代电梯维护保养合同，产品质量保证期内免费维护保养的电梯，也应签订书面电梯维护保养合同，电梯制造单位及其分支机构为保证维护保养服务和质量，与电梯使用单位、其他电梯维护保养单位签订三方合同的除外。

合同内容

电梯维护保养合同至少包括以下内容：

- 维护保养的内容和要求；

- 维护保养的频次和期限，合同的有效期不应少于1年；

- 电梯部件、配件的供应方式；

- 在应急救援、重大活动配合等方面的约定；

- 双方的其他权利、义务与责任；

- 特殊要求应通过合同书面约定。

分包、转包

不应将电梯维护保养业务转包、分包或者变相转包、分包。

确认安全状况

电梯维护保养合同签订后，电梯维护保养单位应当对新承担维护保养的电梯是否符合特种设备安全技术规范要求进行确认，并将检查确认结果书面告知电梯使用单位。

维护保养计划和实施

计划

电梯维护保养单位应根据维护保养合同制定电梯维护保养计划。

对使用年限超过15年（含15年）的电梯及车站、医疗机构、学校、商场等公共聚集场所使用的电梯，电梯维护保养单位应当根据电梯日常使用和安全状况适当增加维护保养频次和维护保养项目。

实施

电梯维护保养单位应按照相关安全技术规范、标准和电梯产品安装使用维护说明书的要求对电梯进行维护保养，维护保养后的电梯安全性能应符合相关特种设备安全技术规范要求且处于正常运行状态。

电梯维护保养单位应落实现场安全防护措施，保证维护保养工作安全。

每台电梯维护保养时间不应少于30分钟。

应使用无纸化维保平台开展电梯维护保养工作。

隐患处理

在维护保养过程中发现事故隐患应及时告知电梯使用单位；发现电梯存在严重事故隐患还应及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

公示

电梯维护保养单位应建立电梯维护保养工作内容公示制度，在轿厢和自动扶梯或者自动人行道的显著位置公示电梯维护保养信息，信息应至少包括维护保养作业人员、维护保养时间和项目等。

协助、指导

电梯维护保养单位应对电梯使用单位协助和指导，内容包括但不限于：

- 提醒电梯使用单位按照相关技术规范的要求及时申请办理使用登记手续、领取电梯使用标志。提醒电梯使用单位及时申报定期检验和进行自行检测；

提醒电梯使用单位按规定悬挂或者张贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和层门门锁安全提示；

协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案；

提供符合特种设备安全技术规范要求的技术支持。

应急救援和演练

应急救援

电梯使用单位

接到电梯困人信息后，电梯使用单位应及时通知电梯维护保养单位，并对被困人员进行必要的安抚，做好现场围挡警示，阻止无关人员进入救援工作现场，同时采取措施，防止事故扩大或发生二次伤害事故。

电梯维护保养单位

电梯维护保养单位应设立维护保养值班电话，全天候有人负责呼应；接到电梯困人故障报告后，电梯维护保养人员能够及时抵达现场实施救援作业，城区抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时。

应急保障

电梯维护保养单位应持续具有满足大型活动的电梯运行保障能力。

演练

电梯维护保养单位应制定电梯事故应急救援预案，针对本单位维护保养的不同类别（类型）的电梯每半年至少进行1次应急救援演练，还应配合电梯使用单位开展应急救援演练。

台账、记录和档案

台账

电梯维护保养单位应当建立电梯维护保养台账。台账可以采用电子文档形式，采用电子文档形式时应有可靠的备份保存。台账内容至少应包括：

- 所有维护保养电梯合同的目录；

- 维护保养电梯汇总表，至少包括：电梯使用单位名称、使用地点、联系人、联系电话、制造单位、电梯品种、电梯型号、唯一性编号、下次检验或检测时间、维护保养计划时间、维护保养责任人等内容。

维护保养记录

电梯维护保养单位应对电梯维护保养过程应进行记录，维护保养记录的内容应符合TSG T5002《电梯维护保养规则》第七条内容。维护保养记录应当由电梯使用单位安全管理人员及时签字确认并及时上传至江苏省特种设备安全智慧服务平台。

培训和考核记录

电梯维护保养单位应对有关管理和电梯维护保养作业人员进行安全教育与培训，建立并保存培训和考核记录。

检查考评记录

法人机构应当建立检查考评制度，质量检验人员或者管理人员应当对电梯维护保养质量进行不定期检查。还应加强对工作站质量体系实施情况和电梯维护保养质量的检查，每年至少一次开展检查考评工作，检查考评工作及整改结果应有记录。

年度自行检查记录

电梯维护保养单位每年度应至少一次对所维护保养电梯开展自行检查，自行检查的项目及内容根据使用状况确定，但是不少于 TSG T5002《电梯维护保养规则》规定的年度维护保养、电梯定期检验和自行检测规定的项目及内容，应在每年到达定期检验或自行检测周期前向电梯使用单位提供年度自行检查报告。

故障记录

电梯维护保养单位应当做好电梯故障记录、统计、分析等工作。

维护保养档案

电梯维护保养单位应建立电梯维护保养档案，档案应一梯一档，保存期限不应少于4年。档案内容至少应包括：

- 电梯技术资料以及维护保养合同；

- 维护保养记录，记录应如实记录发现的问题和采取的措施，并由电梯使用单位安全管理人员签字确认；

- 电梯报修和修理记录；

- 故障、安全隐患、事故与应急处置记录；

- 年度自行检查报告。

（资料性）
宿迁市电梯维护保养单位报备表

宿迁市电梯维护保养单位报备表

宿迁市电梯维护保养单位报备表见表A.1。

宿迁市电梯维护保养单位报备表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证编号 |  |  |  |  | 许可证发证日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 许可证有效日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报备类型（单选） |  |  | □法人机构报备 □工作站报备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作站地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人姓名 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援联络员 |  |  |  |  | 应急救援联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公场所面积 |  |  |  |  | 维保电梯数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员详细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 岗位 |  | 作业人员证件编号 |  | 聘用日期至 | 手机号码 |  |  |  |  | 备注 |
| 检测仪器、施工设备详细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  | 数量 |  | 生产日期 | 检定（校准）日期 |  |  |  |  | 备注 |
| 维保电梯明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 使用单位名称 | 电梯所在单位（小区）名称 |  | 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 | 维保数量（台） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 客梯 | 货梯 | 自动扶梯/自动人行道 | 其他 电梯 | 总数 |  |

表A.1  宿迁市电梯维护保养单位报备表（续）

申请人声明与签署 我单位对所提供资料的真实性负责，在报备的维保县、区开展电梯维护保养工作，严格执行法律法规、特种设备安全技术规范等有关规定，保障电梯维护保养质量，主动接受监督管理。 申请单位法定代表人签名： 工作站负责人签名： （单位公章） 年 月 日

报备地特种设备安全监察机构意见 （监察机构签章） 年 月 日

报备类型为法人机构报备时，“工作站名称”和“工作站地址”内容填写“/”，“工作站地址”所在行以后的内容填写法人机构信息；

报备类型为工作站报备时，“工作站名称”和“工作站地址”内容按实际填写，“工作站地址”所在行以后的内容填写工作站信息。

参考文献

[1]  TSG 07  特种设备生产和充装单位许可规则

[2]  TSG T5002  电梯维护保养规则

[3]  TSG T7001  电梯监督检验和定期检验规则

[4]  TSG T7008  电梯自行检测规则

[5]  TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

[6]  国家市场监管总局令（第73号）.特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定.2023年

[7]  国家市场监管总局令（第57号）.特种设备安全监督检查办法.2022年

[8]  中华人民共和国劳动合同法